X ВСФПТПМ, 24-30 августа 2011, Нижний Новгород, Россия

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАТИМОЙ И НЕОБРАТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Ю.А. Алюшин

Московский государственный горный университет

Из закона сохранения энергии, каждая составляющая которой представлена произведением инвариантов уравнений движения в форме Лагранжа и соответствующих физических свойств материала или среды, в которой происходит движение, получены соотношения, близкие к используемым в теориях упругости и пластичности. Предложены  энергетическая интерпретация и способы определения новых физических свойств, в том числе среднего напряжения в исходном состоянии материала. Показаны преимущества дифференциальных уравнений движения в форме Лагранжа, приведены примеры их решений для «пляшущего моста» и линейного растяжения.

Энергетическая модель механики применяется при решении различных задач, в частности обработки металлов давлением [1, 2]. Вместе с тем, определенные трудности, связанные с прогнозированием разрушения и свойств материалов после различных видов обработки, побуждают к их развитию с ориентацией на применение физических свойств вместо механических.

Любые, значимые с точки зрения механики, внешние воздействия и внутренние изменения должны проявляться в уравнениях движения, например, в форме Лагранжа

xi=xi(αp,t),						(1)

где t –время, xi∈(х,у,z), αp∈(α,β,γ) - переменные Эйлера и Лагранжа, соответственно. Из этого следует, что локальные инварианты ξi системы (1), включая 3 модуля векторов перемещения, скорости и ускорения, 6 инвариантов тензоров деформации xi,p=∂xi∂αp и скорости деформации xi,p=∂xi,t∂αp, а также пройденный частицей путь и 3 интеграла по времени от инвариантов тензора скорости деформации, несут всю информацию, необходимую для определения характеристик, связанных с движением и изменением состояния частиц сплошной среды. Следовательно, энергия Е, как обобщенный скаляр любых видов движения, должна зависеть от перечисленных независимых инвариантов, а закон сохранения энергии В ПРОСТЕЙШЕМ СЛУЧАЕ, с учетом внешних воздействий Ее, для бесконечно малой частицы объемом δV0 можно записать в виде

dδЕ=δV0(dkiξi)−δdEe=0,	УЧЕСТЬ ТЕПЛОВУЮ				(2)

где скалярные коэффициенты ki обеспечивают единую размерность слагаемых и характеризуют физические свойства частицы или среды, в которой происходит движение.

Выражая инварианты через компоненты соответствующих тензоров и приравнивая коэффициенты при множителях xi,tp, из закона сохранения энергии (2) получаем информацию о физических свойствах ki. В частности, из условия инвариантности мощности деформации по отношению к выбору системы отсчета скоростей получаем дифференциальные уравнения движения ∂τpi∂αp+ρ0gi=ρ0xi,tt, в которые входят коэффициенты при компонентах перемещения и скорости k1 = 0g, k2 = ρ0/2 – они определяют потенциальную и кинетическую энергию частицы. Множители k5, k6, k7 линейного, квадратичного и кубического инвариантов ξ5, ξ6, ξ7 тензора деформации xi,p=∂xi∂αp определяют напряжения τpi на гранях фиксированной частицы [2]

τрi=k5δpi+2k6xi,р+k7xi,р,				(3)

где xi,p - алгебраические дополнения элементов xi,p матрицы производных системы уравнений (1). Свойства k8, k9, k10 участвуют в самоорганизации процессов деформации, k4, k11, k12, k13 определяют процессы диссипации на границах и внутри объема деформируемой массы материала.

Принимая во внимание соотношения τpi=σjixj,p, σji=τpixj,pR, R=|xi,p|, для напряжений Коши с учетом (3) получаем

σji=ταixj,α+τβixj,β+τγixj,γR=k5∂xj∂αi+2k6(xi,αxj,α+xi,βxj,β+xi,γxj,γ)R+k7δji.	 (4)

При k5 = 0 или  ∂xj∂αi=∂xi∂αj тензор напряжений (4) становится симметричным. Так как ξ7=R, из инвариантного соотношения 3σR=k5ξ5+2k6ξ6+3k7ξ7 следует, что коэффициент k7 может определять выбор начала отсчета шкалы средних напряжений. В исходном состоянии ξ5=3, ξ6=3, ξ7=R=1, σ0=k5+2k6+k7. Для изотропных материалов напряжение σ0 зависит от теплоемкости сТ, плотности ρ0 и коэффициента линейного расширения αТ: σ0=cТρ0(3αТ). В соответствии с законом Грюнайзена [3] правая часть должна оставаться постоянной. Это дополнительно свидетельствует о том, что коэффициенты ki характеризуют физические свойства среды, а величину σ0 можно рассматривать как меру массовой плотности энергии в исходном состоянии материала. Если считать σ0≠0, коэффициенты k5, k6, k7  можно определить из условий пропорциональности шаровых тензоров и девиаторов σ=σ−σ0=−2(k5+k6)ε=3Кε,  σxx'εxx'=σyy'εyy'=(k5+4k6)=λ , откуда

k5=−λ3−2K,		k6=λ3+K2,	k7=σ0−λ3+K.

При σ0=0 изложенное можно рассматривать как энергетическую интерпретацию уравнений упругой и пластической деформации. С другой стороны, учитывая, что k7 входит в уравнения (4) только для нормальных напряжений, есть достаточно оснований считать допустимым предположение k7=σ0, тогда k5=−3K,  k6=1,5K,  k7=σ0 при любом σ0. Предположения непротиворечивы при λ=2G=3K, где G – модуль сдвига. Другие возможные варианты определения коэффициентов k5, k6, k7 рассмотрены в работе [4].

При k5 =const и любой зависимости k6  от условий деформации, например, при упрочнении материала с изменением λ, дифференциальные уравнения движения преобразуются в уравнения Пуассона

∂2xi∂α2+∂2xi∂β2+∂2xi∂γ2=(ρ02k6)xi,tt,

методика решения которых разработана достаточно хорошо. В качестве примера рассмотрены уравнения поперечных колебаний пластины («пляшущего моста») с фазовой частотой ω [1/с] при скорости распространения упругой волны с2 =2k6 /0  [м/с]

х=α,	    y=β+Asin[ω(t−αс)]+sin[ω(t+αс)]=β+2Asin(ωt)cos(ωαс),	 z=γ

и линейного растяжения стержня с гиперболическими функциями, например, для координаты х с граничным условием х = 0 при α = 0

х=α+B1sh[ω1(t−αс)]−sh[ω1(t+αс)]±B2sh[ω2(t−(la−α)с)]−sh[ω2(t+(la−α)с)],

где la – максимальное значение координаты α. Дифференцирование уравнений по переменным Лагранжа и времени позволяет найти все локальные, а затем и интегральные по объему или времени характеристики движения.

Зная коэффициенты k5, k6, k7, можно определить энергетические изменения в окрестности каждой частицы при ее деформации в соответствии с уравнением

Δ(δEδV0)=k5Δξ5+k6Δξ6+k7Δξ7.

Переход к физическим характеристикам материалов ki создает предпосылки для учета энергетических изменений за счет любых факторов, включая термическую обработку и обработку давлением, которые в конечном итоге определяют эксплуатационные свойства изделий.

Литература

- Алюшин Ю.А. Энергетические основы механики. Учеб. пособ. для вузов. – М.: Машиностроение, 1999.- 192 с: ил.

- Алюшин Ю.А. Энергетическая шкала средних напряжений и физические свойства металлов в области обратимых и необратимых деформаций // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. №3. С. 95-104.

- Ландау Л. Д., Лифшиц E. M. Статистическая физика. 3 изд., ч. 1, M.: Наука, 1973. 456 c: ил.

- Алюшин Ю.А. Определяющие соотношения при лагранжевом описании обратимой и необратимой деформации // Проблемы машиностроения и надежности машин.  2007. №5. С. 47-56.