# Несколько комментариев в связи с задачами и терминологией из учебника Некрасова А.И. (1965г).

70 (стр. 349). Дана неподвижная прямоугольная система координат Oxyz. Вокруг оси Ох равномерно вращается некоторая система отсчета I, совершая полный оборот в 2 секунды.  Относительно системы 1 другая система II равномерно вращается вокруг оси, совпадающей в данный момент с осью Оу, совершая один оборот в 4 с. Наконец, относительно системы II  вращается равномерно некоторая материальная система III вокруг  оси «дельта», которая в данный момент образует с осью Oz угол в 45 градусов и наклонена к осям Ох и Оу под равными углами; в этом последнем движении материальная система совершает полный оборот в 0,5 секунды. Найти величину мгновенной угловой скорости материальная системы относительно неподвижной системы Oxyz, а также положение мгновенной оси вращения.

Своя трактовка условия:

некоторая материальная система 3 (пропеллер вентилятора) вращается относительно произвольно ориентированной оси «дельта» (диагональ кабины центрифуги) системы координат, связанной с некоторым абсолютно твердым телом, которое, в свою очередь, находится внутри другого абсолютно твердого тела (кабина центрифуги), вращающегося вокруг оси Оу1 связанной с ним системы координат. Но и это тело находится внутри другого твердого тела, которое может вращаться вокруг оси Ох неподвижной системы отсчета наблюдателя (центрифуга).

Уравнения движения системы 1 относительно неподвижной системы наблюдателя, угловая скорость ϕt=2π2=π c−1:

x=α;  y=βcos(Δϕ)−γsin(Δϕ);  z=βsin(Δϕ)+γcos(Δϕ).

Уравнения движения системы 2 относительно неподвижной системы наблюдателя, угловая скорость ϕt=2π4=0,5π c−1:

x=αcos(Δψ)+γsin(Δψ);  y=β;  x=−αsin(Δψ)+γcos(Δψ)  .

Уравнения движения системы 3 относительно неподвижной системы наблюдателя (угловая скорость ϕt=2π0,5=4π c−1) можно записать только в новой системе координат, одна из осей которой совпадает с осью «дельта»:

x=αcosΔξ−βsinΔξ;  y=αsinΔξ+βcosΔξ;  z=γ.

Чтобы воспользоваться принципом суперпозиции, необходимо привести последнюю систему к единой общей для всех рассматриваемых движений неподвижной системе координат наблюдателя. Для этого следует воспользоваться стандартными афинными преобразованиями (Корн, стр. 76) как для переменных Лагранжа

α=t11α+t21β+t31γ;  β=t12α+t22β+t32γ;  γ=t13α+t23β+t33γ,

так и для переменных Эйлера

x=x t11+y t12+z t13 ; y=x t21+y t22+z t23;   z=x t31+y t32+z t33 ,

где  t11, t21, t31 – направляющие косинусы оси x, t12, t22, t32 – направляющие косинусы оси y, t13, t23, t33 – направляющие косинусы оси z.

Сначала перейдем в уравнениях (3) к единым переменным Лагранжа

x=(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ;

y=(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ;  z=t13α+t23β+t33γ.

Затем перейдем с помощью соотношений (е) к единым переменным Эйлера

x = [(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t11 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t12+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t13;

y = [(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t21 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t22+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t23;

z = [(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t31 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t32+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t33.

Такие громоздкие уравнения описывают вращение твердого тела относительно оси «дельта» в фиксированной системе координат наблюдателя.

Теперь можно переходить к суперпозиции движений, принимая во внимание, что именно это движение является вложенным в движение (2).  Таким образом, суперпозицию движений 2 и 3 описывают уравнения

x = {[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t11 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t12+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t13}*cos() +

+{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t31 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t32+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t33}* sin() ;

y = [(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t21 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t22+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t23;

z = -{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t11 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t12+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t13}*sin() +

+{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t31 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t32+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t33}* cos() .

Заключительная подстановка приводит к окончательным уравнениям движения, заданным в условиях задачи, записанным в фиксированной системе отсчета наблюдателя

x = {[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t11 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t12+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t13}*cos() +

+{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t31 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t32+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t33}* sin() ;

y = {[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t21 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t22+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t23}cos()-

-<[ -{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t11 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t12+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t13}*sin() +

+{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t31 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t32+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t33}* cos() ]>sin();

z = {[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t21 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t22+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t23}sin()+

+<[ -{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t11 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t12+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t13}*sin() +

+{[(t11α+t21β+t31γ)cosΔξ−(t12α+t22β+t32γ)sinΔξ]∗t31 +

+ [(t11α+t21β+t31γ)sinΔξ+(t12α+t22β+t32γ)cosΔξ]∗t32+

+ (t13α+t23β+t33γ)∗t33}* cos() ]>cos().

Это и есть уравнения совмещенного движения, которые позволяют определить компоненты скоростей и ускорений в любой момент времени, т.е. при любых угловых смещениях и при любом законе их изменения. Для их проверки убедимся в равенстве текущих координат начальным в исходном состоянии, когда все угловые смещения равны 0:

x = (t11α+t21β+t31γ)∗t11 + (t12α+t22β+t32γ)∗t12+(t13α+t23β+t33γ)∗t13= ;

y = (t11α+t21β+t31γ)∗t21+ (t12α+t22β+t32γ)∗t22+ (t13α+t23β+t33γ)∗t23 = ;

z = (t11α+t21β+t31γ)∗t31+ (t12α+t22β+t32γ)∗t32+(t13α+t23β+t33γ)∗t33 = .

Чтобы найти угловую скорость и положение мгновенной оси вращения, необходимо найти уравнения для скоростей и зафиксировать некоторый момент времени. Для рассматриваемых в задаче условий следует принять все угловые смещения равными 0. Для перехода к более компактным записям есть смысл рассмотреть различные варианты преобразований, которые давали бы дополнительное обоснование векторного разложения угловых скоростей и вытекающего отсюда же алгебраического сложения одноименных компонент. Тогда можно сразу записать окончательный результат для компонент общей угловой скорости по осям координат

(2+=3; 2+0,5=2,5;  0,707*4=2,8)

и для направляющих косинусов положения мгновенной оси вращения

cos(x, m) = 3:(93/2); cos(y, m) = 2,5:( 93/2); cos(x, m) = 2,8:( 93/2).

Аналог 71 (стр. 339). Стержень В1Д1 может  вращаться вокруг своей оси с угловой скоростью  ϕt. К нему приделан стержень В1В2 а к последнему – стержень В2Д2, параллельный стержню В1Д1. На стержне В2Д2 находится диск, который может вращаться вокруг стержня В2Д2  с угловой скоростью ψt. На диске находится точка А. Показать, что при одновременном вращении стержня В1Д1 и диска на стержне В2Д2 точка А «получит такую линейную скорость, как если бы она вращалась вокруг оси ВД и угловой скоростью 1+2. Определить положение мгновенной оси вращения.

В рассматриваемом примере вложенным будет вращение диска относительно оси стержня В2Д2

x=a+(α−a)cos(Δψ)−βsin(Δψ);  y=(α−a)sin(Δψ)+βcos(Δψ).

Наложенное движение – вращение вокруг оси стержня В1Д1

x=αcos(Δϕ)−βsin(Δϕ);   y=αsin(Δϕ)+βcos(Δϕ).

Уравнения совмещенного движения

x=[a+(α−a)cos(Δψ)−βsin(Δψ)]cos(Δϕ)−[(α−a)sin(Δψ)+βcos(Δψ)]sin(Δϕ);  y=[a+(α−a)cos(Δψ)−βsin(Δψ)]sin(Δϕ)+[(α−a)sin(Δψ)+βcos(Δψ)]cos(Δϕ);

Эти же уравнения можно представить в виде

x=acos(Δϕ)+(α−a)cos(Δϕ+Δψ)−βsin(Δϕ+Δψ);

y=asin(Δϕ)+(α−a)sin(Δϕ+Δψ)+βcos(Δϕ+Δψ).

После дифференцирования по времени находим компоненты скорости

xt=−aϕtsin(Δϕ)−(ϕ+ψt)[y−asin(Δϕ)];

yt=aϕtcos(Δϕ)+(ϕ+ψt)[x−acos(Δϕ)].

Положение мгновенного центра скоростей определяют уравнения

x=acos(Δϕ)ψtϕt+ψt;   y=asin(Δϕ)ψtϕt+ψt.

В любой момент времени, когда у=0 (при Δϕ=kπ) мгновенный центр скоростей отстоит от стержня В1Д1  на расстоянии

x=aψtϕt+ψt.

Следовательно, мгновенная ось вращения ВД делит расстояние между осями В1Д 1 и В2Д 2 в отношении (а= В1В2)

В1В*(ϕt+ψt)=( В1В+В В2)ψt или  B1BB2B=ψtϕt,

что совпадает с результатом в учебнике, но приведенное в кавычках утверждение требует дополнительного пояснения.