ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение - одна из ведущих отраслей народного хозяйства, производящая машины, механизмы и оборудование для ряда других отраслей, это их материально-техническая база. От уровня развития машиностроения, от степени совершенства машин в значительной степени зависят производительность общественного труда и благосостояние народа. Перед машиностроением стоят такие задачи, как освоение новых конструкций машин и механизмов, средств автоматизации, позволяющих использовать высокопроизводительные энерго- и материалосберегающие технологии, обеспечение необходимой надежности и долговечности машин и механизмов для различных отраслей народного хозяйства, повышение их экономичности и производительности.

Машина должна быть прочной, надежной в работе, высокопроизводительной, но вместе с тем и легкой, с минимальными матери-алоемкостью и энергозатратами, не должна загрязнять окружающую среду, должна соответствовать требованиям технической эстетики и эргономики. Чтобы успешно решать эти задачи, чтобы создавать машины, отвечающие современным требованиям, специалистам в области машиностроения нужны знания основ ряда наук, в том числе теории механизмов и машин.

Кинематическая схема механизма является «скелетом» реальной конструкции машины. Выбор и проектирование схемы механизма определяет первый и основной этап проектирования машины. Выбор размеров и материала деталей будущей машины определяет следующий этап проектирования конструкций. Проектирование завершается выбором методов и средств изготовления той или иной конструкции. Даже из этих простых рассуждений ясно, что два последних этапа проектирования базируются на первом, определяющем этапе. Поэтому трудно переоценить роль теории механизмов и машин как теоретической основы проектирования машин.

Теория машин и механизмов в настоящем ее виде является комплексной наукой, в которой проблемы структуры, кинематики и динамики машин, их анализа и синтеза тесно переплетаются с проблемами оптимального проектирования и управления. Одним из основных направлений развития современной техники является автоматизация всех видов производства.

Оглавление:

# 1. Механика машин и её основные разделы

2. Основные понятия и определения теории механизмов

3. Современные методы анализа и синтеза механизмов

3.1 Кинематический анализ

3.2 Динамический анализ

4. Особенности используемой методики кинематического и динамического анализа шарнирно-рычажных механизмов с описанием движения в форме Лагранжа

4.1 Общие соотношения  для механизмов с фиксированными и изменяемыми расстояниями между осями шарниров

4.2 Граничные условия и кинематические связи

4.3 Энергетический анализ

4.4 Динамический анализ

5. Кинематический и динамический анализ кулисного механизма с подвижной осью направляющей кулисной пары

6. Кинематический и динамический анализ кулисного механизма с неподвижной осью направляющей кулисной пары

7. Кинематический и динамический анализ кривошипно-коромыслового механизма

8. Определение Лагранжевых координат крепления инструмента по заданной траектории  его движения

9. Общие выводы

9.1 по кинематике

9.2 по энергетике

9.3 по динамике

9.4 по управлению движением инструмента

# 1. Механика машин и ее основные разделы

Развитие современной науки и техники неразрывно связано с созданием новых машин, повышающих производительность и облегчающих труд людей, а также обеспечивающих средства исследования законов природы и жизни человека.

Целью создания машины является увеличение производительности и облегчение физического труда человека путем замены человека машиной. В некоторых случаях машина может заменять человека не только в его физическом, но и в умственном труде. Так, например, ЭВМ заменяют человека или помогают ему в проведении необходимых математических операций, информационные машины обрабатывают большое количество заложенных в них человеком сведений и дают ему требуемую информацию и т. д. Созданные человеком машины могут управлять производственными и другими процессами по определенным заранее составленным программам и в некоторых случаях автоматически обеспечивать процессы с оптимальными результатами.

Наконец, машины могут в некоторых случаях заменять отдельные органы человека, такие, например, как конечности (механизмы манипуляторов, протезы), сердце (искусственное сердце) и т. д.

Таким образом, понятием машины охватывается большое число самых различных объектов, применяемых человеком для своих трудовых и физиологических функций.

Понятие «машина» может быть в обобщенном виде выражено следующим образом: машина есть устройство, создаваемое человеком для изучения и использования законов природы с целью облегчения физического и умственного труда, увеличения его производительности и облегчения путем частичной или полной замены человека в его трудовых и физиологических функциях.

В более краткой форме понятие «машина» может быть также определено следующим образом: машина есть устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и  информации в целях замены или облегчения физического и умственного труда человека.

С точки зрения выполняемых машинами функций машины можно разделить на следующие классы:

а) энергетические машины,

б) рабочие   машины,

в) информационные машины,

г) кибернетические машины.

Энергетической машиной называется машина, предназначенная для преобразования любого вида энергии в механическую (и наоборот). В первом случае она носит название машины-двигателя, во втором случае - машины-генератора.

Рабочей машиной называется машина, предназначенная для преобразования материалов. Рабочие машины подразделяются на транспортные и технологические машины.

Транспортной машиной называется рабочая машина, в которой преобразование материала состоит только в изменении положения основного перемещаемого объекта.

Технологической машиной называется рабочая машина, в которой преобразование материала состоит в изменении формы, свойства и состояния материала или обрабатываемого объекта.

Информационной машиной называется машина для получения и преобразования информации Информационные машины подразделяются на контрольно-управляющие и математические машины.

Контрольно-управляющей  машиной называется машина, которая преобразует получаемую контрольно-измерительную информацию с целью управления энергетической или рабочей машинами.

Математической машиной называется машина, которая преобразует информацию, получаемую в виде различных математических образов, заданных в форме отдельных чисел или алгоритмов.

Кибернетической машиной называется машина, заменяющая или имитирующая различные механические, физиологические или биологические процессы, присущие человеку и живой природе, и обладающая элементами искусственного интеллекта.

Процессы преобразования энергии, материалов и информации, выполняемые машиной, в некоторых случаях происходят без непосредственного участия человека. Такие машины получили название машин-автоматов. Машины-автоматы исключают участие человека в выполнении самого технологического процесса, но обычно требуют присутствия так называемых операторов, т. е. людей, следящих за работой машин-автоматов, определяющих программу их работы и корректирующих в необходимых случаях работу механизмов и специальных устройств автоматики. Примерами энергетических машин являются электрические двигатели, двигатели внутреннего сгорания, турбины и т. д. К транспортным машинам относятся локомотивы, турбовозы, автомобили, тракторы, лифты, транспортеры.

Многообразен класс технологических машин. К ним принадлежат станки, текстильные машины, машины, используемые в сельском хозяйстве, металлургические, полиграфические, пищевые и другие машины.

В связи с повышением производительности машин и скоростей движения отдельных их органов, а также в связи с требованиями к высокому качеству изделий человек стал испытывать непреодолимые затруднения в управлении машинами, контроле технологических процессов, выполняемых машинами, измерении отдельных параметров выпускаемой продукции и т. д. В прежних более примитивных машинах реакция человека была достаточной для того, чтобы изменить режим движения и работы машины, если эти режимы и работа отклонялись от нормальных. Теперь, когда продолжительность многих рабочих процессов измеряется весьма малыми долями времени, когда многие процессы являются непрерывными, физиология человека лимитирует его непосредственную реакцию на отклонение рабочего процесса от нормального. Поэтому человек стал создавать искусственные средства управления, контроля и измерения. Такими средствами, хорошо известными в технике, являются различные регуляторы и системы автоматического регулирования рабочих процессов, приборы контроля и измерения параметров этих процессов и т. д. В некоторых случаях стало целесообразным создание специальных машин для управления процессами и их контроля. Так, например, для автоматизации контроля размеров поршневых колец, пальцев, шариков для шарикоподшипников и многих других объектов стали создаваться контрольно-измерительные машины, которые производят не только обмер деталей, но и их сортировку по размерам и другим показателям. В современные автоматические линии встраиваются различные контрольно-измерительные машины и приборы, которые не только контролируют процесс, но и управляют им, сигнализируя и автоматически корректируя этот процесс в процессе работы автоматических линий и систем. Такие машины называются контрольно-управляющими.

Широкое развитие как для управления и контроля над процессами, так и для замены умственного труда человека получили логические машины. К этим машинам относятся счетно-решающие машины, машины, моделирующие различные процессы, информационные машины и др.

Распространенным в настоящее время классом машин являются кибернетические машины. Эти машины способны заменять некоторые физиологические функции человека. Примерами таких машин являются машины, опознающие тот или иной образ, например буквы, и, следовательно, способные как бы читать; машины, воспроизводящие человеческую речь по заданным акустическим спектрам; машины, выполняющие различные движения по устной команде человека; машины, заменяющие отдельные органы человека (сердце, почки, конечности и т. д.) в условиях медицинской, операционной или биологической исследовательской практики или в случаях, связанных с органическими нарушениями нормальной физиологии человека.

В последние годы стали создаваться кибернетические машины, выполняющие требуемые механические движения с помощью соответствующих систем управления, в которых используются ЭВМ, биотоки, специальные управляющие приводы и т. д. Это - автооператоры, роботы, манипуляторы, шагающие, ползающие и другие машины. Отличительной их особенностью является то, что рабочие органы этих машин выполняют механические движения, свойственные органам человека или животных. Например, робот имеет как бы «руку», выполняющую заданные технологические операции. Шагающая машина имеет «ноги» и в какой-то мере имитирует движения, свойственные животным или насекомым. Ползающие машины своими элементами напоминают гусеницу или змею и т. д. Но главным в кибернетических машинах является их «очувствление» т. е. оснащение этих машин искусственным осязанием с помощью соответствующих датчиков, искусственным зрением с помощью телевизионных устройств и т. д. С помощью специальных управляющих машин роботы, манипуляторы, шагающие и другие машины оснащаются как бы «искусственным интеллектом», т. е. по заложенной в систему управления программе могут выполнять технологические операции того или другого вида в  зависимости от ситуации, например при сборке каких-либо узлов выбирать требуемые детали, различая их по форме, цвету, геометрическим параметрам и т. д., перемещаться по различным поверхностям, обходя препятствия на своем пути или перешагивая через них, и т. д.

С развитием современной науки и техники все шире используются системы машин автоматического действия. Совокупность машин-автоматов, соединенных между собой и предназначенных для выполнения определенного технологического процесса, называется автоматической линией.

Развитые системы машин являются комплексом машин различных классов. Так, например, современные роторные и другие автоматические линии являются комплексом, в который входят энергетические машины в виде электроприводов, транспортные машины для перемещения обрабатываемого объекта в виде роторов или транспортеров, технологические машины, изменяющие форму, состав или структуру обрабатываемого объекта, контрольно-управляющие машины, контролирующие качество и размеры получаемых изделий и регулирующие режим движения двигателей и рабочих органов, и, наконец, логические машины, производящие подсчет количества выпускаемой продукции. В некоторых развитых машинных устройствах функции контроля и управления, а также логические функции могут выполняться не специальными машинами, а соответствующими приборами и системами, органически входящими в состав машинного устройства. Так, например, автомат для шлифования изделий с помощью шлифовального круга, представляющий собой технологическую машину, имеет в своем составе электропривод, являющийся энергетической машиной, и управляющее устройство, автоматически компенсирующее износ шлифовального круга. Фрезерный станок-автомат, представляющий собою технологическую машину, имеет в своем составе электропривод, т. е. энергетическую машину, систему программного управления, являющуюся управляющим устройством, систему контроля точности изготовления кадмия и, наконец, систему переработки информация в виде ЭВМ, корректирующего процесс. Даже простейшие машинные устройства, как, например, паровая машина, имеют систему автоматического регулирования и управления в виде, например, центробежного регулятора.

Развитое машинное устройство, состоящее из двигателя., передаточных механизмов и рабочей машины и в некоторых случаях контрольно-управляющих и счетно-решающих устройств, называется машинным агрегатом.

При создании машины человек пользуется всеми достижениями математики, механики, физики, химии, электротехники и электроники. Машины могут работать и осуществлять требуемые движения своих органов с помощью устройств, в основе которых лежат различные принципы воспроизведения движения, производства работы и преобразования энергии. Современные наиболее развитые и совершенные машины обычно представляют собою совокупность многих устройств, в основу работы которых положены принципы механики, теплофизики, электротехники и электроники.

Наука, изучающая машины, в основу работы которых положены принципы механики с точки зрения исследования законов движения отдельных устройств и действующих на них сил, носит название «механики машин».

Система тел, предназначения для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел, называется механизмом. Механизмы, входящие в состав машины, весьма разнообразны. Одни из них представляют собою сочетания только твердых тел. Другие имеют в своем основном составе гидравлические, пневматические тела или электрические, магнитные и другие устройства. Соответственно такие механизмы называются гидравлическими, пневматическими, электрическими и т. д. С точки зрения их функционального назначения механизмы машины обычно делятся на следующие виды:

а) механизмы двигателей и преобразователей,

б) передаточные  механизмы,

в) исполнительные механизмы,

г) механизмы  управления,  контроля  и  регулирования,

д) механизмы подачи, транспортировки, питания и сортировки обрабатываемых сред и объектов,

е) механизмы автоматического счета, взвешивания и упаковки готовой продукции.

Механизмы двигателей осуществляют преобразование различных видов энергии в механическую работу. Механизмы преобразователей (генераторов) осуществляют преобразование механической работы в другие виды энергии. К механизмам двигателей относятся механизмы двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, электродвигателей, турбин и др. К механизмам преобразователей относятся механизмы насосов, компрессоров, гидроприводов и др.

Передаточные механизмы (привод) имеют своей задачей передачу движения от двигателя к технологической машине или исполнительным механизмам. Так как вал двигателя обычно имеет более высокую частоту вращения, чем основной вал технологической машины, задачей передаточных механизмов является уменьшение частоты вращения вала двигателя до уровня частоты вращения основного вала технологической машины.

Исполнительными механизмами называются те механизмы, которые непосредственно воздействуют на обрабатываемую среду или объект. В их задачу входит изменение формы, состояния, положения и свойств обрабатываемых среды или объекта. К исполнительным механизмам, например, относятся механизмы прессов, деформирующих обрабатываемый объект, механизмы грохотов в энергозерноочистительных машинах, разделяющих среду, состоящую из зерна и соломы, механизмы металлообрабатывающих станков, изменяющие форму заготовки снятием стружки до той формы, которая требуется по технологическим условиям, механизмы проката слитков в блюмингах и т. д.

Механизмами управления, контроля и регулирования называются различные механизмы и устройства для контроля размеров обрабатываемых объектов, например механические щупы, следующие за фрезой, обрабатывающей криволинейную поверхность, и сигнализирующие об отклонении фрезы от заданной программы обработки; регуляторы, реагирующие на отклонение угловой скорости главного вала машины и устанавливающие нормальную заданную угловую скорость этого вала; механизм, регулирующий постоянство расстояния между валками прокатного стана и т. д. К этим же механизмам относятся и измерительные механизмы по контролю размеров, давления, уровней жидкостей и т. д.

К механизмам подачи, транспортировки, питания и сортировки обрабатываемых сред и объектов относятся механизмы винтовых шнеков, скребковых и ковшевых элеваторов для транспортировки и подачи сыпучих материалов, механизмы загрузочных бункеров для штучных заготовок, механизмы подачи пруткового материала в высадочных автоматах, механизмы сортировки готовой продукции по размерам, весу и конфигурации и т. д.

Механизмы автоматического счета, взвешивания и упаковки готовой продукции применяются во многих машинах, в основном выпускающих массовую штучную продукцию. Необходимо иметь в виду, что такие механизмы, как механизмы счета, взвешивания и упаковки готовой продукции, могут быть и исполнительными механизмами, если они входят в специальные машины, предназначаемые для этих операций.

Так, например, в машинах для расфасовки чая механизмы взвешивания и упаковки являются исполнительными механизмами. В промышленности, изготовляющей шарикоподшипники, имеются специальные машины для упаковки собранных шарикоподшипников, в которых механизмы упаковки являются исполнительными механизмами, и т. д.

Несмотря на разницу в функциональном назначении механизмов отдельных видов, в их строении, кинематике и динамике много общего.

Например, механизм поршневого двигателя, механизм кривошипного пресса и механизм привода ножа косилки имеют в своей основе один и тот же кривошипно-ползунный механизм. Механизм привода резца строгального станка и механизм роторного насоса имеют в своей основе один и тот же кулисный механизм. Механизм редуктора, передающего движение от двигателя самолета к его винту, и механизм дифференциала автомобиля имеют в своей основе зубчатый механизм и т. д.

Поэтому можно к исследованию механизмов с различными функциональными назначениями применять общие методы, базирующиеся на основных принципах механики. В механике обычно рассматриваются статика, кинематика и динамика как абсолютно твердых, так и упругих тел. При исследовании машин и механизмов, как правило, мы можем считать жесткие тела, образующие механизм, абсолютно твердыми, так как перемещения, возникающие от упругих деформаций тел, малы по отношению к перемещениям самих тел и их точек. Если мы рассматриваем механизмы как устройства, в состав которых входят только твердые тела, то для исследования кинематики и динамики механизмов можно пользоваться методами, излагаемыми в теоретической механике. Если же требуется изучить кинематику и динамику механизмов с учетом упругости звеньев, то для этого, кроме методов теоретической механики, мы должны еще применять методы, излагаемые в сопротивлении материалов, теории упругости газообразные тела, то необходимо привлекать к исследованию кинематики и динамики механизмов гидромеханику и аэромеханику.

Механика машин представляет собой науку, состоящую из двух дисциплин. Первая носит название «теория механизмов», а вторая носит название «теория машин».

В теории механизмов изучают свойства отдельных типовых механизмов, применяемых в самых различных машинах, приборах и устройствах.

Рассматривается общая теория образования механизмов как совокупности связанных между собой тел, обладающих различными формами движения. Изучаются кинематические и динамические характеристики механизмов в зависимости от их геометрических параметров и действующих на механизмы сил.

В теории машин рассматривается совокупность взаимно связанных механизмов, образующих машину. Эта совокупность может образовывать отдельную машину или машинный агрегат или, наконец, машинное устройство, состоящее из комплекса машин, - так называемую систему машин автоматического действия.

В теории машин рассматриваются также вопросы теории строения машин, связанные с разработкой методов построения принципиальных схем машин как совокупности механизмов, обеспечивающей оптимальную производительность машины при наивыгоднейших условиях ее работы.

Далее в теории машин рассматриваются вопросы автоматического управления и регулирования машин и машинных агрегатов.

В теорию машин обычно также включается раздел теории упругих колебаний в машинах. В этом разделе изучаются упругие колебания подвижных тел, составляющих механизмы, машины, колебания опор и фундаментов машин, и излагаются методы локализации колебаний и вредных шумовых эффектов.

Изучение механики машин начинается с раздела теории, механизмов, так как, только изучив свойства отдельных механизмов или их видов, можно переходить к изучению совокупности механизмов, образующих машину, т. е. к теории машин.

2. Основные понятия и определения теории механизмов

Теория механизмов есть наука, изучающая строение, кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом.

Проблемы теории механизмов могут быть разбиты на две группы. Первая группа проблем посвящена исследованию структурных, кинематических и динамических свойств механизмов, т. е. анализу механизмов.

Вторая группа проблем посвящена проектированию .механизмов с заданными структурными, кинематическими и динамическими свойствами для осуществления требуемых движений, т. е. синтезу механизмов.

Движение механизмов зависит от их строения и сил, на них действующих. Поэтому удобно при изложении теории механизмов проблемы анализа механизмов разбить на две части:

а) структурный  и  кинематический  анализ  и

б) динамический анализ  механизмов.

Структурный и кинематический анализы механизмов имеют своей целью изучение теории строения механизмов, исследование движения тел, их образующих, с геометрической точки  зрения, независимо от сил, вызывающих движение этих тел.

Динамический анализ механизмов имеет своей целью изучение методов определения сил, действующих на тела, образующие механизм, во время движения этих тел, и изучение взаимосвязи между движениями этих тел, силами, на них действующими, и массами, которыми обладают эти тела.

Проблемы синтеза механизмов удобно излагать по видам механизмов, поэтому задачей синтеза является проектирование механизма предварительно выбранной структуры по заданным кинематическим и динамическим условиям.

Таким образом, (настоящий курс) теория механизмов и машин разделена на следующие четыре части:

а) кинематический анализ механизмов,

б) динамический анализ механизмов,

в) синтез механизмов,

г) основы теории машин-автоматов.

Всякий механизм состоит из отдельных деталей (тел). В механизмах стационарного типа некоторые детали являются неподвижными, другие детали движутся относительно них. В механизмах подвижного типа, как, например, в двигателе самолета или автомобиля, за неподвижные детали условно принимаются детали, неизменно связанные с корпусом самолета иди автомобиля. Согласно этому в кривошипном двигателе во всех случаях к неподвижным деталям относятся корпус двигателя, подшипники коренного вала и другие детали; подвижными деталями считаются: коренной вал, поршни, золотниковое или клапанное устройство и т. д. Каждая подвижная деталь или группа деталей, образующая одну жесткую подвижную систему тел, носит название подвижного звена механизма. Таким образом, например, шатун двигателя является одним подвижным звеном, хотя шатун может состоять из нескольких деталей: тела шатуна, крышек, шатунных подшипников, болтов, стягивающих эти крышки, и т. д. Но он все же будет одним подвижным звеном, ибо все детали, из которых шатун состоит, будучи соединены, образуют одну жесткую систему тел, не имеющих движения друг относительно друга. Детали, образующие одно звено, иногда не имеют жесткой связи между собою (например, лента конвейера с деталями, ею переносимыми); тогда признаком того, что они относятся к одному звену, служит отсутствие движения их относительно друг друга и, следовательно, возможность введения между ними жесткой связи без изменения кинематики всей системы.

Все неподвижные детали образуют одну жесткую неподвижную систему тел, называемую неподвижным звеном или стойкой. Так, например, корпус двигателя, подшипники коренного вала и т. п. образуют в совокупности одно неподвижное звено, или стойку.

Таким образом, в любом механизме мы имеем одно неподвижное звено и одно или несколько подвижных звеньев.

Следовательно, механизм можно рассматривать как совокупность неподвижного и подвижных звеньев. Подвижные звенья входят в соединения между собой или с неподвижным звеном так, что всегда имеет место возможность движения одного звена относительно другого.

Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение, называется кинематической парой.

Совокупность поверхностей, линий и отдельных точек звена, по которым оно может соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару, называется элементом кинематической пары.

Система звеньев, связанных между собой кинематическими парами, называется кинематической цепью. Таким образом, коленчатый вал двигателя образует с неподвижным подшипником одну кинематическую пару. Шатун с коленчатым валом образует вторую кинематическую пару, поршень с шатуном третью, поршень и цилиндр четвертую, а совокупность этих кинематических пар составляет кинематическую цепь. Отсюда следует, что в основе всякого механизма лежит кинематическая цепь. Но не всякую кинематическую цепь можно назвать механизмом. Механизм предназначен для осуществления заранее заданных закономерных движений. Поэтому только та кинематическая цепь будет механизмом, звенья которой осуществляют целесообразные движения, вытекающие из инженерных производственных задач, для выполнения которых сконструирован механизм.

3. Современные методы анализа и синтеза механизмов

Специфика задач механики роботов состоит в том, что роботы являются управляемыми системами, к ним предъявляются высокие требования по точности и быстродействию при реализации исполнительным механизмом самых различных условий движения объекта (отработка заданных положений, скоростей, ориентации, ускорений, усилий), причем структура кинематической цепи может изменяться в движении.

Высокие требования по быстродействию и точности приводят к необходимости учитывать упругость звеньев основного и передаточных механизмов промышленного робота. Для современных роботов отношение массы переносимого груза к массе всей конструкции составляет 1-10%. Это обусловлено тем, что с уменьшением массы конструкции робота снижаются его жесткость и точность позиционирования.

Сложность расчета манипуляторов обусловила развитие методов, ориентированных на применение ЭВМ. Весьма удобным с этой точки зрения является метод матриц. Следует отметить, что метод матриц в кинематику механизмов был впервые введен русским ученым Ю. Ф. Морошкиным,  а затем уже получил развитие за рубежом.

Опыт показал, что широко применяемый в настоящее время метод матриц 4-го порядка по сравнению с методом матриц 3-го порядка ведет к значительному увеличению числа операций, хотя и является более удобным для программирования при решении прямой задачи кинематики, когда при известных обобщенных координатах находится положение схвата. При решении обратной задачи о положениях манипулятора, под которой понимается определение обобщенных координат манипулятора при заданном положении и ориентации схвата, по-видимому, самым эффективным является векторный метод, широко использованный ранее в теории механизмов и получивший применение и в кинематике манипуляторов. Метод винтов, известный в механике и теории механизмов, является наиболее компактным и ждет еще своего широкого применения в теории манипуляторов, хотя ряд работ уже имеется.

Особенностью задач динамического анализа манипуляторов является значительная сложность и громоздкость их уравнений движения. Это приводит к необходимости развивать методы автоматизированного построения уравнений динамики манипуляторов на ЭВМ. Для построения систем дифференциальных уравнений используются самые различные методы аналитической механики. Большое число методов автоматизированного формирования уравнений движения манипуляторов основано на уравнениях Лагранжа I и II рода. Применение уравнений Лагранжа связано с формированием и дифференцированием выражений для кинематической и потенциальной энергий по заданной структуре кинематической цепи. Этот метод получил применение также для автоматизированного анализа пространственных механизмов и манипуляторов.

В ряде работ используются уравнения Лагранжа I рода, позволяющие учесть дополнительные связи. Принципы Даламбера и Даламбера - Лагранжа для автоматизированного формирования уравнений манипуляторов использовались в работах А. Г. Овакимова, Е. И. Воробьева, И. С, Виттенбурга, Л. Лилова и других авторов. В этом случае легко учитывать инерционность звеньев как основного, так и передаточного механизма. А. Г. Овакимовым в работе показано весьма значительное влияние на динамику манипуляторов инерционности вращающихся звеньев приводов и предложен метод учета их инерции. Достоинством этого метода является простота формирования уравнений движения манипулятора, которое сводится по существу к скалярному перемножению векторов моментов и сил инерции и векторов возможных перемещений точек и тел и не требует составления и дифференцирования выражения кинетической энергии механизма.

В работах американских ученых значительное распространение получил метод формирования динамической модели манипулятора, построенный на основе уравнений Ньютона - Эйлера. В этом методе для каждого звена используются два уравнения движения твердого тела с учетом реакций связей: уравнение движения центра масс как материальной точки и динамическое уравнение Эйлера вращения вокруг центра масс. При этом трудоемкость решения прямой задачи динамики (определение сил по заданному движению) для манипулятора пропорциональна числу звеньев.

Алгоритмы анализа динамики на основе принципа Гаусса и уравнений Аппеля приведены в работах А. Ф. Верещагина, Л. Лилова, В. Шилена. В них для расчета обобщенных ускорений используется прямая минимизация функции Гиббса на основе принципа наименьшего принуждения Гаусса. Для незамкнутой кинематической цепи А. Ф. Верещагину удалось построить алгоритм с линейной зависимостью числа операций от числа звеньев. К недостаткам алгоритмов, построенных на основе уравнений Аппеля, следует отнести необходимость вычисления функции энергии ускорений и ее дифференцирования.

Общие теоремы динамики системы - теоремы о движении центра масс и о кинетическом моменте - для моделирования динамики использовали  А. Г. Лесков, В. С. Медведев. Эти методы применялись в основном для простых незамкнутых кинематических цепей.

Исполнительные механизмы роботов, как правило, содержат замкнутые контуры. В этом случае для автоматизированного топологического анализа механизмов используются методы теории графов.

Кинематические пары манипуляторов работают в условиях действия пространственной системы сил. В этом случае нормальные реакции в точках контакта звеньев достигают больших значений, при этом возникают значительные силы трения. Учет кулоновского трения значительно усложняет динамический анализ манипуляторов, однако он необходим для рационального конструирования шарниров.

В последнее время в динамике манипуляторов появился новый класс задач — обратные задачи динамики. Под обратными задачами динамики манипуляторов понимаются задачи определения сил и параметров движения по заданным условиям движения. Решение этих задач для манипуляторов позволяет решать вопросы построения алгоритмов управления приводов и систем управления.

  - Кинематический анализ.

Основные понятия и определения.

Одним из наиболее изученных технических устройств является манипулятор.

Манипулятором называется техническое устройство, предназначенное для воспроизведения некоторых рабочих функций рук человека. Манипулятором называют также исполнительный механизм промышленного робота, оснащенный приводами и рабочим органом, с помощью которого осуществляется выполнение рабочих функций.

Способность воспроизводить движения, подобные движениям рук человека, достигается приданием манипулятору нескольких степеней свободы, по которым осуществляется управляемое движение с целью получения заданного движения рабочего органа схвата.

Числом степеней свободы механической системы называется число возможных перемещений системы.

С точки зрения механики манипулятор представляет систему твердых и упругих тел, связанных между собой посредством соединений с различными видами связей.

С точки зрения теории механизмов манипулятор является системой тел, предназначенных для преобразования движений нескольких тел в требуемые движения других тел, т. е. с этой точки зрения манипулятор представляет собой пространственный механизм с несколькими степенями свободы. До последнего времени в теории механизмов обычно рассматривались системы с одной степенью свободы.

Твердые тела, входящие в механическую систему манипулятора, называются звеньями. В механике различают входные и выходные звенья. Входным называется звено, которому сообщается движение, преобразуемое механизмом. Выходным называется звено, совершающее рабочее движение.

Таким образом, в манипуляторе число входных звеньев равно числу приводов, а выходное звено, как правило, одно - схват, или рабочий орган.

Подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев называется кинематической парой.

Кинематические пары могут быть классифицированы как по числу степеней свободы звеньев в их относительном движении, так и по числу связей, налагаемых парой на относительное движение звеньев. По первому признаку различают одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти-подвижные кинематические пары. По второму признаку - кинематические пары пятого, четвертого, третьего, второго и первого класса (классификация И. И. Артоболевского).

В манипуляторах в основном получили распространение одноподвижные кинематические пары, т. е. пары пятого класса, допускающие относительное вращательное, поступательное или винтовое движение.

Совокупность звеньев, образующих между собой кинематические пары, называется кинематической цепью.

Кинематические цепи подразделяются на плоские и пространственные в зависимости от вида движения звеньев: в одной или нескольких параллельных плоскостях и в пространстве.

Кинематические цепи могут быть замкнутыми или незамкнутыми. Незамкнутой кинематической цепью называют такую цепь, в которой есть звенья, входящие в одну кинематическую пару. Для приведения в движение манипулятор по каждой степени свободы обычно снабжается отдельным приводом и механизмом, имеющим замкнутую кинематическую цепь. Поэтому весь манипулятор представляет собой наслоение замкнутых механизмов с одной степенью свободы.

Однако в манипуляторе часто можно выделить основной механизм  с несколькими степенями свободы и, пренебрегая звеньями приводных механизмов, говорить о наличии незамкнутой кинематической цепи. Этот основной механизм отражает основные кинематические и динамические свойства манипулятора как системы с несколькими степенями свободы. Число степеней свободы манипулятора равно числу обобщенных координат, под которыми понимают независимые переменные, однозначно определяющие положение манипулятора в пространстве.

Кинематические пары накладывают ограничения как на относительное, так и на абсолютное движение звеньев. Связи могут накладываться на манипулятор также в процессе выполнения рабочих операций.

Связи могут быть выражены уравнениями или неравенствами, связывающими координаты и их производные по времени. Связи называются кинематическими или дифференциальными, если они устанавливают связь между координатами и их производными по времени. Если уравнение дифференциальной связи может быть проинтегрировано, то оно сводится к зависимости только между координатами, такая связь называется геометрической или голономной.

Голономные связи выражаются уравнениями вида:

f(rj,t)=0 ,где rj - радиус-вектор произвольной j-ой точки системы; t - время.

Если уравнение дифференциальной связи не может быть проинтегрировано, то такая связь называется неголономной.

Для манипуляторов (так как они являются управляемыми системами) следует выделить программные связи, которые выражают условия, накладываемые на движения манипуляторов в процессе выполнения ими рабочих операций. Будем считать, что условия движения манипулятора могут быть выражены уравнениями и неравенствами, так же как и связи.

Принципиальное отличие программных связей от обычных связей неуправляемых механических систем состоит в том, что первые реализуются с помощью управляющих сил, а вторые, как правило, геометрически и имеют место во все время движения.

Следует отметить, что для реализации программных связей манипулятором в его приводах должны быть приложены дополнительные силы, которые можно назвать реакциями программных связей.

Реакциями связей называют силы, приложенные к механической системе со стороны других тел, а также силы действия звеньев друг на друга в кинематических парах манипулятора. Число составляющих реакций в кинематических парах равно классу кинематической пары.

## Векторный метод кинематического анализа механизмов

При решении задач проектирования и управления промышленными роботами приходится определять как положения его звеньев относительно неподвижной системы координат - абсолютные положения звеньев, так и их относительные положения -  обобщенные координаты.

При известных обобщенных координатах решение прямой задачи о положениях механизма сводится к перемножению матриц, определяющих относительные положение звеньев, или выполняется с применением формул конечного поворота вектора.

Определение обобщенных координат при заданном положении выходного звена манипулятора является более сложной задачей, так как это связано с решением нелинейных систем алгебраических уравнений. Эффективным методом решения обратной задачи о положениях механизма является векторно-матричный метод. В этом методе основные условия связей между заданными и неизвестными величинами используются в векторной форме, а преобразование проекций векторов осуществляется в матричной форме.

В теории механизмов векторные методы использовались в работах Н.Г.Бруевича, В. А. Зиновьева, А. Г. Овакимова, П. А. Лебедева и др. Эффективным является подход, когда задача о положениях пространственных механизмов решается до конца в векторной форме без перехода к проекциям векторов.

Задачи, решаемые с помощью векторного метода:

1. Прямая задача о положениях.

2. Обратная задача о положениях.

3. Прямая задача о скоростях.

4. Обратная задача о скоростях.

5. Угловые ускорения звеньев и их аналоги.

6. Линейные ускорения.

7. Ускорения высоких порядков.

8.Автоматизированные методы кинематического анализа механизмов (прямая задача).

Метод матриц в кинематике механизмов.

Применяя к расчету конкретных видов манипуляторов специальные приемы, можно добиться экономии объема вычислений. Метод матриц в кинематике механизмов развивался параллельно с развитием вычислительной техники, и он больше приспособлен к расчетам на ЭВМ, нежели к расчетам вручную. Его освоение требует свободного обращения со сравнительно новым для теоретической механики матричным аппаратом. Особое внимание следует обратить на расширенные матрицы, описывающие переход из одной системы координат в другую (В - матрицы сдвигов и вращений) и на производные от этих матриц (Ω-матрицы).

Задачи, решаемые с помощью метода матриц в кинематике механизмов:

1. Специальные системы координат.

2. Расширенная матрица перехода для кинематической пары.

3. Прямая задача о положениях.

4. Обратная задача о положениях.

5. Определение законов изменения обобщенных координат при движении точки охвата по заданной траектории.

6. Обобщенные скорости и ускорения.

7. Скорости и ускорения точек звеньев.

8. Алгоритм оптимизации быстродействия механизма.

9. Построение алгоритма движения и минимизация времени перехода.

10. Решения обратных задач о положениях механизма в явном виде методом матриц.

Метод винтов и дуальных матриц в кинематике механизмов.

Классическая теория винтов создана Р. Боллом, винтовое исчисление разработано А. П. Котельниковым и Э. Штуди и развито в работах И. И. Занчевского, Д. И. Зейлигера, ф. М. Диментберга и др.

Задачи, решаемые с помощью метода винтов и дуальных матриц в кинематике механизмов:

1. Сведения из классической теории винтов и винтового исчисления.

2. Группы кинематических винтов механизмов.

3. Метод дуальных матриц.

3.2 Динамический анализ.

Кинетостатический анализ механизмов основан на принципе Даламбера и заключается в определении усилий приводов, необходимых для реализации заданного движения объекта, и сил инерции в кинематических парах, возникающих при выполнении некоторого заданного движения механизма. Рассчитанные усилия приводов, позволяют обоснованно выбрать мощности приводов, а силы и моменты сил инерции звеньев необходимы для последующих расчетов механической системы на прочность и жесткость. Метод кинетостатики является также одним из самых эффективных при построении уравнений движения механизмов на ЭВМ.

Рассмотрим ряд вопросов, относящихся к кинетостатическому анализу механизмов.

Задачи, решаемые с помощью метода кинетостатики в динамике механизмов:

5.1. Силы инерции и моменты сил инерции звеньев.

5.2. Уравнения движения механизма.

5.3. Примеры кинетостатического анализа механизмов.

5.4. Динамика механизмов с учетом кулоновского трения в кинематических парах.

5.5. Динамическая модель механизма с упругой связью в охвате.

5.6. Динамическая модель механизма с контактным взаимодействием.

5.7. Динамическая модель сборочного промышленного робота.

5.8. Автоматизированный анализ динамики механизмов на основе метода кинетостатики.

Уравнения Лагранжа и принцип Даламбера в динамике механизмов.

Использование уравнений Лагранжа позволило разработать эффективные алгоритмы автоматизированного анализа механизмов на ЭВМ. Достоинством метода является его универсальность и удобство учета упругих свойств звеньев.

Прямое использование уравнений Лагранжа для моделирования динамики механизмов связано с необходимостью вычисления производных от кинетической энергии, что вносит значительные ошибки. В некоторых алгоритмах этот недостаток устранен путем преобразования исходных уравнений.

Задачи, решаемые с помощью уравнения Лагранжа и принципа Даламбера в динамике манипуляторов:

1. Кинетическая энергия механизма.

2. Потенциальная энергия механизма.

3. Обобщенные силы.

4. Вывод уравнений Лагранжа II рода в матричной форме.

5. Алгоритмы решения задач динамики механизмов с помощью уравнений Лагранжа II рода.

6. Определение реакций в кинематических парах (в матричной форме).

7. Уравнения Лагранжа I рода.

8. Дополнительные факторы, влияющие на динамику механизмов.

Принцип Гаусса в динамике механизмов

Принцип Гаусса при анализе динамики механизмов позволяет не формировать дифференциальные уравнения движения, а найти действительные обобщенные ускорения, минимизируя некоторую квадратичную форму - меру принуждения, зависящую от этих ускорений. Метод применим к системам с различными видами связей.

Задачи, решаемые с помощью принципа Гаусса в динамике механизмов:

1. Вычисление функции принуждения.

2. Минимизация принуждения с учетом связей.

3. Алгоритм определения обобщенных ускорений и реакций.

Обратные задачи динамики механизмов (определение структуры сил и постоянных параметров системы).

Под обратной задачей динамики понимается определение сил и параметров системы по заданным свойствам движения.

Решение обратных задач динамики позволяет определить основные требования, которые должны быть наложены на систему, чтобы движение с заданными свойствами было возможным, а также законы изменения и структуру управляющих сил.

Если программа движения системы задана аналитически, то, отождествляя ее со связями, используемыми в аналитической механике, можно построить уравнения движения методом аналитической механики и определить структуру Управляющих сил. В. В. Добронравов показал, что управляемые механические системы можно рассматривать как системы с неголономными связями. Г. В. Коренев рассматривал различные задачи осуществления целенаправленных движений твердого тела и управляемых механизмов(манипуляторов).

Следует, однако, отметить, что во всех указанных выше работах при построении уравнений движения структура механической системы предполагалась известной.

Наиболее общий подход к рассматриваемой задаче может быть сделан на основе разработанного Н. П. Еругиным математического метода построения всего множества дифференциальных уравнений по заданному частному решению или интегральному многообразию.

В этом случае не требуется делать никаких предположений относительно структуры системы дифференциальных уравнений. Вид программы движения, которая в данном случае принимается за заданное интегральное многообразие, может быть весьма общим.

При этом могут быть учтены дополнительные требования к системе, например требование устойчивости или оптимальности заданного движения.

Б. И. Петровым, П. Д. Крутько, Е. П. Поповым в работе была показана возможность применения результатов решения обратных задач динамики для построения алгоритмов и систем управления.

Обратные задачи динамики механизмов были рассмотрены в работах с целью определения управляющих сил, реализующих заданное программное движение, и построения системы управления. Было показано, что обратные задачи динамики, получившие свое развитие в механике, нашли применение и для построения систем и алгоритмов управления механизмами.

Ниже рассмотрим некоторые основные типы обратных задач динамики механизмов.

Задачи, решаемые с помощью метода «обратной задачи динамики манипуляторов»:

1. Построение уравнений движения механизма по дифференциальной программе.

2. Построение уравнений движения механизма по голономной программе.

3. Определение управляющих сил при позиционировании промышленного робота.

4. Определение управляющих сил при выводе охвата механизма в заданную точку пространства с заданной скоростью.

5. Построение алгоритма управления механизмом, выполняющим операцию сборки.

6. Обратные задачи динамики механизмов, выполняющих обработку поверхностей.

7. Построение алгоритма управления движением механизма по заданной траектории.